## Centro: IES Saladillo

## Modulo: Sistemas microinformáticos y redes 2GM Profesor: José Luis González Luna

## Fecha: 8/10/25 Versión: 1.4v Diseño

# Proyecto

# AUTOESCUELA AUTOQUIRAY

Sumario

AUTOESCUELA AUTOQUIRAY	1

Resumen Ejecutivo	3

Introducción	3

Objetivos	4

¿En qué nos diferenciamos?	4

Análisis Previo	4

Equipamiento previsto	5

AVISO JOSE LUIS	7

# Resumen Ejecutivo

La Autoescuela AUTOQUIRAY ha solicitado la informatización completa de sus instalaciones para mejorar la gestión académica y administrativa. El objetivo es conectar digitalmente todas las siguientes áreas: recepción, aulas, profesores y dirección. Mediante una red que permita el acceso a los servicios internos, el servidor web y los recursos compartidos

Con esta implementación, la autoescuela podrá administrar alumnos, profesores, test teóricos, reservas de clases prácticas y documentos desde un sistema centralizado. También se busca aumentar la seguridad de los datos y optimizar el trabajo del personal mediante una red eficiente y moderna.

Los principales beneficios son:

- Centralización de la información y control de accesos.

- Acceso seguro a internet y a la plataforma web.

- Simplificación de tareas administrativas.

- Mayor disponibilidad, seguridad y escalabilidad.

# Introducción

La digitalización de los procesos internos es una necesidad.La Autoescuela AUTOQUIRAY realiza muchas de sus gestiones manualmente, lo que genera lentitud y errores.

El proyecto propone la creación de una infraestructura tecnológica compuesta por una red segmentada, servidores, estaciones de trabajo, impresoras en red y una plataforma web para la gestión de alumnos y test. Todo esto bajo un esquema seguro, mantenible y preparado para el crecimiento futuro.

# Objetivos

- Implementar una red estructurada con VLANs para separar los distintos departamentos.

- Desplegar un servidor central para servicios de dominio, web y base de datos.

- Crear una plataforma web donde los alumnos puedan realizar tests y registrar su progreso.

- Configurar políticas de seguridad, copias de seguridad y accesos restringidos.

- Garantizar la conectividad estable a internet y entre equipos.

# ¿En qué nos diferenciamos?

A diferencia de otras soluciones genéricas, este proyecto está completamente adaptado a las necesidades de una autoescuela en funcionamiento, no a una empresa nueva. Se prioriza la facilidad de uso, la gestión automatizada de usuarios y la integración de todos los servicios (web, dominio, almacenamiento y backup) en un único sistema.

Además, se utilizarán miniordenadores en modo quiosco para los alumnos, de manera que solo puedan acceder a la web de test, garantizando la seguridad y el control del entorno. Los equipos de los profesores y administración dispondrán de acceso completo al servidor y recursos compartidos.

# Análisis Previo

La autoescuela cuenta con:

- 1 Recepción (acceso a servidor e internet)

- 4 Profesores (2 de mañana y 2 de tarde, con acceso a servidor, web e internet)

- 2 Aulas con 10 alumnos cada una (acceso solo al servidor web de test, sin internet)

- 1 Jefe en oficina privada (acceso total a todo)

- 1 Sala de servidores(Dos servidores, uno AD y otro WEB )

Cada uno de estos grupos estará en una VLAN distinta para garantizar la seguridad y el control del tráfico

# Equipamiento previsto

- 20 miniordenadores con Windows 11 Pro

- 7 ordenadores de oficina (profesores, jefe y recepción)

- 3 impresoras en red (una por zona principal).

- 1 servidor físico principal (con virtualización para AD, Web y Backup).

- 1 NAS Sinology C2 con discos externos para almecenar toda la informacion de la autoescuela con sus respectivas copias de seguridad, etc

- 2 switches gestionables de 24 puertos con el protocolo	link agregation integrado para una mayor velocidad entre switches

- 1 router/firewall profesional.

- 2 puntos de acceso Wi-Fi profesional (para zonas de alumnos y personal).

## Fase de Diseño

| Vlans | Número de puertos necesarios | Puerto asignado | Switch en el que se encuentra | VLans que pueden ver |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlan 10 Dirección | 2 | Fa0/2 | Switch 1 | Vlan 50 |
| Vlan 20 Admin | 2 | Fa0/6 | Switch 1 | Solo el Servidor de Datos |
| Vlan 30 Profesores | 6 | Fa 0/11-0/16 | Switch 1 | Vlan 50 |
| Vlan 40 Alumno | 4 | Fa 0/2-0/4 y Fa0/24 | Switch 2 | Solo al servidor Web |
| Vlan 50 Servidor Datos | 2 | Fa 0/21 | Switch 1 | Vlans,10,20,30 |
| Vlan 50 Servidor Web | 1 | Fa0/22 | Switch 1 | Vlans: 10,30,40 |

## Servicios

- Controlador de Dominio (AD) para gestionar usuarios, grupos y políticas

- Servidor Web para plataforma de tests y base de datos de alumnos.

  - Servidor de archivos compartido para documentos administrativos y de profesores.

- Servidor de backup con copias diarias incrementales y semanales completas.

- DHCP/DNS internos para gestión de red automatizada.

## Seguridad

- Firewall con control de acceso por VLAN.

- Políticas de contraseñas(Para los trabajadores) y permisos restringidos

- Antivirus actualizado y copias cifradas.

- Actualización mensual de sistemas

## Plan de Backup

  - Copia completa semanal y incremental diaria. Borrando datos de las incrementales al octavo dia, dejando una completa semanal, al mes se deja una mensual y se continua con el siguiente mes con las copias semanales e incrementales

- Destino: NAS local

- Verificación mensual de restauración.

Esquema de la autoescuela

# AVISO JOSE LUIS

Diseño de la parte lógica y física mas detallado en el archivo .pkt de la carpeta